# Hướng Dẫn Cơ Bản: Hiểu Về fprime_dictionary.json

Chào mừng bạn đến với tài liệu hướng dẫn cho người mới bắt đầu về file fprime_dictionary.json. Trong hệ thống phần mềm bay của F' (F Prime), file này đóng vai trò vô cùng quan trọng, giống như một "cuốn từ điển" để Ground System (Hệ thống mặt đất) và Flight Software (Phần mềm bay) có thể hiểu nhau.

Lưu ý: File fprime_dictionary.json được tạo ra tự động khi bạn build dự án F'. File này chứa toàn bộ thông tin về các lệnh (commands), dữ liệu từ xa (telemetry), sự kiện (events/logs),... của hệ thống.

# 1. Mục Đích Của File Dictionary Là Gì?

Khi phần mềm trên vệ tinh (Flight Software) gửi dữ liệu xuống mặt đất, nó chỉ gửi các chuỗi byte (số 0 và 1) để tiết kiệm băng thông. Trạm mặt đất nhận được các byte này sẽ không thể biết chúng có ý nghĩa gì nếu không có Dictionary.

File fprime_dictionary.json cung cấp các quy tắc để:

Giải mã (Decode): Biến các chuỗi byte nhận được từ vệ tinh thành các thông số có thể đọc được (ví dụ: nhiệt độ, dòng điện, cảnh báo).

Mã hóa (Encode): Biến các lệnh người dùng gõ trên mặt đất thành chuỗi byte chính xác để gửi lên vệ tinh.

# 2. Cấu Trúc Tổng Quan Của File

Nếu bạn mở file fprime_dictionary.json của dự án cube_nano, bạn sẽ thấy dữ liệu được tổ chức dưới định dạng JSON với các nhóm chính: metadata, typeDefinitions, constants, commands, parameters, events, telemetryChannels, records, containers, telemetryPacketSets.

# 3. Phân Tích Các Thành Phần Chính

## 3.1. Metadata (Siêu dữ liệu)

Chứa thông tin về dự án và các phiên bản đang được sử dụng.

## 3.2. Type Definitions (Định nghĩa Kiểu dữ liệu)

Trong file hiện tại có 35 kiểu dữ liệu được định nghĩa.

Phần này cho Ground System biết cấu trúc của các kiểu dữ liệu đặc biệt được dùng trong phần mềm bay.

| Tên (Name) | Loại (Kind) | Chi tiết (Items/Members) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| FwPrmIdType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The type of a parameter identifier ( Loại định danh tham số) |
| Vspc.DataHandling.PrmWriteError | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • OPEN: 0 • DELIMITER: 1 • DELIMITER_SIZE: 2 • RECORD_SIZE: 3 • RECORD_SIZE_SIZE: 4 • PARAMETER_ID: 5 • PARAMETER_ID_SIZE: 6 • PARAMETER_VALUE: 7 • PARAMETER_VALUE_SIZE: 8 | Parameter write error ( Lỗi ghi tham số) |
| Svc.ComQueueDepth | Array | Mảng 2 phần tử kiểu U32 | Array of queue depths for Fw::Com types ( Mảng độ sâu hàng đợi cho các loại Fw::Com) |
| Svc.VersionType | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • PROJECT: 0 - project version ( phiên bản dự án) • FRAMEWORK: 1 - framework version ( phiên bản khung) • LIBRARY: 2 - library version ( phiên bản thư viện) • CUSTOM: 3 - custom version ( phiên bản tùy chỉnh) • ALL: 4 - all above versions ( tất cả các phiên bản trên) | An enumeration for Version Type ( Một bảng liệt kê cho Loại phiên bản) |
| Svc.BuffQueueDepth | Array | Mảng 1 phần tử kiểu U32 | Array of queue depths for Fw::Buffer types ( Mảng độ sâu hàng đợi cho các loại Fw::Buffer) |
| Svc.QueueType | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • COM_QUEUE: 0 • BUFFER_QUEUE: 1 | An enumeration of queue data types ( Bảng liệt kê các kiểu dữ liệu hàng đợi) |
| Fw.DpState | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • UNTRANSMITTED: 0 - The untransmitted state ( Trạng thái chưa truyền) • PARTIAL: 1 - The partially transmitted state A data product is in this state from the start of transmission until transmission is complete. ( Trạng thái truyền một phần Sản phẩm dữ liệu ở trạng thái này từ khi bắt đầu truyền cho đến khi quá trình truyền hoàn tất.) • TRANSMITTED: 2 - The transmitted state ( Trạng thái truyền) |  |
| FwDpPriorityType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The type of a data product priority ( Loại ưu tiên sản phẩm dữ liệu) |
| Svc.EventManager.FilterSeverity | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • WARNING_HI: 0 - Filter WARNING_HI events ( Lọc sự kiện WARNING_HI) • WARNING_LO: 1 - Filter WARNING_LO events ( Lọc sự kiện WARNING_LO) • COMMAND: 2 - Filter COMMAND events ( Lọc các sự kiện LỆNH) • ACTIVITY_HI: 3 - Filter ACTIVITY_HI events ( Lọc sự kiện ACTIVITY_HI) • ACTIVITY_LO: 4 - Filter ACTIVITY_LO events ( Lọc sự kiện ACTIVITY_LO) • DIAGNOSTIC: 5 - Filter DIAGNOSTIC events ( Lọc các sự kiện CHẨN ĐOÁN) | Severity level for event filtering Similar to Fw::LogSeverity, but no FATAL event ( Mức độ nghiêm trọng để lọc sự kiện Tương tự như Fw::LogSeverity, nhưng không có sự kiện FATAL) |
| FwChanIdType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The type of a telemetry channel identifier ( Loại mã định danh kênh đo từ xa) |
| Svc.FprimeRouter.AllocationReason | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • FILE_UPLINK: 0 - Buffer allocation for file uplink ( Cấp phát bộ đệm cho đường lên tệp) • USER_BUFFER: 1 - Buffer allocation for user handled buffer ( Phân bổ bộ đệm cho bộ đệm do người dùng xử lý) |  |
| FwDpIdType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The type of a data product identifier ( Loại mã định danh sản phẩm dữ liệu) |
| Fw.CmdResponse | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • OK: 0 - Command successfully executed ( Lệnh được thực hiện thành công) • INVALID_OPCODE: 1 - Invalid opcode dispatched ( Opcode không hợp lệ được gửi đi) • VALIDATION_ERROR: 2 - Command failed validation ( Xác thực lệnh không thành công) • FORMAT_ERROR: 3 - Command failed to deserialize ( Lệnh không thể giải tuần tự hóa) • EXECUTION_ERROR: 4 - Command had execution error ( Lệnh có lỗi thực thi) • BUSY: 5 - Component busy ( Thành phần bận) | Enum representing a command response ( Enum đại diện cho phản hồi lệnh) |
| FwIdType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The id type. ( Loại id.) |
| Svc.EventManager.Enabled | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • ENABLED: 0 - Enabled state ( Trạng thái đã bật) • DISABLED: 1 - Disabled state ( Trạng thái vô hiệu hóa) | Enabled and disabled state ( Trạng thái kích hoạt và vô hiệu hóa) |
| Fw.DpCfg.ProcType | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • PROC_TYPE_ZERO: 1 - Processing type 0 ( Xử lý loại 0) • PROC_TYPE_ONE: 2 - Processing type 1 ( Xử lý loại 1) • PROC_TYPE_TWO: 4 - Processing type 2 ( Xử lý loại 2) | A bit mask for selecting the type of processing to perform on a container before writing it to disk. ( Mặt nạ bit để chọn loại xử lý sẽ thực hiện trên vùng chứa trước khi ghi nó vào đĩa.) |
| FwTlmPacketizeIdType | Alias | Kiểu gốc: U16 | The type of a telemetry packet identifier ( Loại mã định danh gói đo từ xa) |
| TimeBase | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • TB_NONE: 0 - No time base has been established (Required) ( Chưa có cơ sở thời gian được thiết lập (Bắt buộc)) • TB_PROC_TIME: 1 - Indicates time is processor cycle time. Not tied to external time ( Cho biết thời gian là thời gian chu kỳ của bộ xử lý. Không bị ràng buộc với thời gian bên ngoài) • TB_WORKSTATION_TIME: 2 - Time as reported on workstation where software is running. For testing. (Required) ( Thời gian được báo cáo trên máy trạm nơi phần mềm đang chạy. Để thử nghiệm. (Yêu cầu)) • TB_SC_TIME: 3 - Time as reported by the spacecraft clock. ( Thời gian được báo cáo bởi đồng hồ tàu vũ trụ.) • TB_DONT_CARE: 65535 - Don't care value for sequences. If FwTimeBaseStoreType is changed, value should be changed (Required) ( Đừng quan tâm đến giá trị cho chuỗi. Nếu FwTimeBaseStoreType bị thay đổi thì giá trị cũng phải thay đổi (Bắt buộc)) | Define enumeration for Time base types ( Xác định kiểu liệt kê cho các loại cơ sở thời gian) |
| FwPacketDescriptorType | Alias | Kiểu gốc: U16 | The width of packet descriptors when they are serialized by the framework ( Độ rộng của bộ mô tả gói khi chúng được tuần tự hóa theo khung) |
| ComCfg.Apid | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • FW_PACKET_COMMAND: 0 - Command packet type - incoming ( Loại gói lệnh - đến) • FW_PACKET_TELEM: 1 - Telemetry packet type - outgoing ( Loại gói dữ liệu từ xa - gửi đi) • FW_PACKET_LOG: 2 - Log type - outgoing ( Loại nhật ký - gửi đi) • FW_PACKET_FILE: 3 - File type - incoming and outgoing ( Loại tệp - đến và đi) • FW_PACKET_PACKETIZED_TLM: 4 - Packetized telemetry packet type ( Loại gói đo từ xa được đóng gói) • FW_PACKET_DP: 5 - Data Product packet type ( Loại gói sản phẩm dữ liệu) • FW_PACKET_IDLE: 6 - F Prime idle ( F Prime nhàn rỗi) • FW_PACKET_HAND: 254 - F Prime handshake ( Cái bắt tay F Prime) • FW_PACKET_UNKNOWN: 255 - F Prime unknown packet ( F Gói không xác định chính) • SPP_IDLE_PACKET: 2047 - Per Space Packet Standard, all 1s (11bits) is reserved for Idle Packets ( Theo tiêu chuẩn gói không gian, tất cả 1 giây (11 bit) được dành riêng cho gói nhàn rỗi) • INVALID_UNINITIALIZED: 2048 - Anything equal or higher value is invalid and should not be used ( Mọi giá trị bằng hoặc cao hơn đều không hợp lệ và không nên sử dụng) | APIDs are 11 bits in the Space Packet protocol, so we use U16. Max value 7FF ( APID là 11 bit trong giao thức Space Packet, vì vậy chúng tôi sử dụng U16. Giá trị tối đa 7FF) |
| FwTimeContextStoreType | Alias | Kiểu gốc: U8 | The type used to serialize a time context value ( Loại được sử dụng để tuần tự hóa một giá trị ngữ cảnh thời gian) |
| Svc.VersionEnabled | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • DISABLED: 0 - verbosity disabled ( tính dài dòng bị vô hiệu hóa) • ENABLED: 1 - verbosity enabled ( đã bật tính chi tiết) | Tracks versions for project, framework and user defined versions etc ( Theo dõi các phiên bản dành cho dự án, khung và phiên bản do người dùng xác định, v.v.) |
| Svc.VersionCfg.VersionEnum | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • PROJECT_VERSION_00: 0 - Entry 0 ( Mục 0) | Define a set of Version entries on a project-specific basis. ( Xác định một tập hợp các mục Phiên bản trên cơ sở từng dự án cụ thể.) |
| FwSizeType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The unsigned type of larger sizes internal to the software, e.g., memory buffer sizes, file sizes. Must be unsigned. ( Loại không dấu có kích thước lớn hơn bên trong phần mềm, ví dụ: kích thước bộ nhớ đệm, kích thước tệp. Phải không có chữ ký.) |
| FwOpcodeType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The type of a command opcode ( Loại lệnh opcode) |
| ISIS.FramStatus | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • OK: 0 • START_SPI_FAIL: 1 - FRAM_start failed because SPI driver init failed ( FRAM_start không thành công vì trình điều khiển SPI khởi động không thành công) • START_LOCK_CREATE_FAIL: 2 - FRAM_start failed because semaphore/lock creation failed ( FRAM_start không thành công vì tạo semaphore/khóa không thành công) • LOCK_FAIL: 3 - FRAM operation failed because FRAM access lock could not be obtained ( Thao tác FRAM không thành công do không thể lấy được khóa truy cập FRAM) • INVALID_ARGUMENT: 4 - Invalid input, null argument, out-of-range address, or invalid size ( Đầu vào không hợp lệ, đối số rỗng, địa chỉ ngoài phạm vi hoặc kích thước không hợp lệ) • TRANSFER_FAIL: 5 - FRAM write or SPI transfer failed ( Ghi FRAM hoặc truyền SPI không thành công) • VERIFY_FAIL: 6 - FRAM writeAndVerify failed because read-back data mismatched ( FRAM writeAndVerify không thành công vì dữ liệu đọc lại không khớp) • NOT_STARTED: 7 - FRAM_start has not been called successfully ( FRAM_start chưa được gọi thành công) • NULL_BUFFER: 8 - Fw.Buffer data pointer is null ( Con trỏ dữ liệu Fw.Buffer là null) • SIZE_TOO_LARGE: 9 - Requested size is larger than Fw.Buffer size ( Kích thước được yêu cầu lớn hơn kích thước Fw.Buffer) • UNKNOWN_ERROR: 255 - Unexpected raw return code from low-level FRAM driver ( Mã trả về thô không mong đợi từ trình điều khiển FRAM cấp thấp) |  |
| Vspc.DataHandling.PrmReadError | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • OPEN: 0 • DELIMITER: 1 • DELIMITER_SIZE: 2 • DELIMITER_VALUE: 3 • RECORD_SIZE: 4 • RECORD_SIZE_SIZE: 5 • RECORD_SIZE_VALUE: 6 • PARAMETER_ID: 7 • PARAMETER_ID_SIZE: 8 • PARAMETER_VALUE: 9 • PARAMETER_VALUE_SIZE: 10 | Parameter read error ( Lỗi đọc tham số) |
| FwSizeStoreType | Alias | Kiểu gốc: U16 | The type used to serialize a size value ( Loại được sử dụng để tuần tự hóa một giá trị kích thước) |
| Svc.VersionStatus | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • OK: 0 - Version was good ( Phiên bản rất tốt) • FAILURE: 1 - Failure to get version ( Không nhận được phiên bản) | An enumeration for version status ( Bảng liệt kê trạng thái phiên bản) |
| PlatformSizeType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The unsigned type of larger sizes internal to the software, e.g., memory buffer sizes, file sizes. Must be unsigned. Supplied by platform, overridable by project. ( Loại không dấu có kích thước lớn hơn bên trong phần mềm, ví dụ: kích thước bộ nhớ đệm, kích thước tệp. Phải không có chữ ký. Được cung cấp bởi nền tảng, có thể ghi đè theo dự án.) |
| Fw.DeserialStatus | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • OK: 0 • BUFFER_EMPTY: 3 - Deserialization buffer was empty when trying to read data ( Bộ đệm khử tuần tự hóa trống khi cố đọc dữ liệu) • FORMAT_ERROR: 4 - Deserialization data had incorrect values (unexpected data types) ( Dữ liệu khử lưu huỳnh có giá trị không chính xác (loại dữ liệu không mong muốn)) • SIZE_MISMATCH: 5 - Data was left in in the buffer, but not enough to deserialize ( Dữ liệu còn sót lại trong bộ đệm nhưng không đủ để giải tuần tự hóa) • TYPE_MISMATCH: 6 - Deserialized type ID didn't match ( ID loại đã được khử tuần tự không khớp) | Deserialization status ( Trạng thái khử lưu huỳnh) |
| Svc.CustomVersionDb | Struct | Các thành phần (Members): • version_enum (Svc.VersionCfg.VersionEnum) - enumeration/name of the custom version ( liệt kê/tên của phiên bản tùy chỉnh) • version_value (string) - string containing custom version ( chuỗi chứa phiên bản tùy chỉnh) • version_status (Svc.VersionStatus) - status of the custom version ( trạng thái của phiên bản tùy chỉnh) | Data Structure for custom version Tlm ( Cấu trúc dữ liệu cho phiên bản tùy chỉnh Tlm) |
| Fw.Enabled | Enum | Các giá trị liệt kê (Enum): • DISABLED: 0 - Disabled state ( Trạng thái vô hiệu hóa) • ENABLED: 1 - Enabled state ( Trạng thái đã bật) | Enabled and disabled states ( Trạng thái kích hoạt và vô hiệu hóa) |
| FwTimeBaseStoreType | Alias | Kiểu gốc: U16 | The type used to serialize a time base value ( Loại được sử dụng để tuần tự hóa một giá trị cơ sở thời gian) |
| FwEventIdType | Alias | Kiểu gốc: U32 | The type of an event identifier ( Loại mã định danh sự kiện) |

## 3.3. Commands (Lệnh)

Trong file hiện tại có 18 lệnh có thể gửi lên vệ tinh.

Đây là danh sách các lệnh bạn có thể gửi. Mỗi lệnh sẽ chứa opcode, arguments (tham số) và annotation (mô tả).

| Tên Lệnh | Opcode | Tham số (Arguments) | Mô tả (Song ngữ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ReferenceDeployment.timeHandler.SetCurrentTime | 12288 | • seconds_now (U32) |  |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_NO_OP | 16777216 | (Không có) | No-op command ( Lệnh không hoạt động) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_NO_OP_STRING | 16777217 | • arg1 (string) - The String command argument ( Đối số lệnh chuỗi) | No-op string command ( Lệnh chuỗi không hoạt động) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_TEST_CMD_1 | 16777218 | • arg1 (I32) - The I32 command argument ( Đối số lệnh I32) • arg2 (F32) - The F32 command argument ( Đối số lệnh F32) • arg3 (U8) - The U8 command argument ( Đối số lệnh U8) | No-op command ( Lệnh không hoạt động) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_CLEAR_TRACKING | 16777219 | (Không có) | Clear command tracking info to recover from components not returning status ( Xóa thông tin theo dõi lệnh để khôi phục từ các thành phần không trả về trạng thái) |
| CdhCore.events.SET_EVENT_FILTER | 16781312 | • filterLevel (Svc.EventManager.FilterSeverity) - Filter level ( Cấp độ lọc) • filterEnabled (Svc.EventManager.Enabled) - Filter state ( Trạng thái lọc) | Set filter for reporting events. Events are not stored in component. ( Đặt bộ lọc để báo cáo sự kiện. Sự kiện không được lưu trữ trong thành phần.) |
| CdhCore.events.SET_ID_FILTER | 16781314 | • ID (FwEventIdType) • idFilterEnabled (Svc.EventManager.Enabled) - ID filter state ( Trạng thái bộ lọc ID) | Filter a particular ID ( Lọc một ID cụ thể) |
| CdhCore.events.DUMP_FILTER_STATE | 16781315 | (Không có) | Dump the filter states via events ( Kết xuất trạng thái bộ lọc thông qua các sự kiện) |
| CdhCore.health.HLTH_ENABLE | 16785408 | • enable (Fw.Enabled) - whether or not health checks are enabled ( kiểm tra sức khỏe có được bật hay không) | A command to enable or disable health checks ( Lệnh kích hoạt hoặc vô hiệu hóa kiểm tra tình trạng) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_ENABLE | 16785409 | • entry (string) - The entry to enable/disable ( Mục để bật/tắt) • enable (Fw.Enabled) - whether or not a port is pinged ( cổng có được ping hay không) | Ignore a particular ping entry ( Bỏ qua một mục ping cụ thể) |
| CdhCore.health.HLTH_CHNG_PING | 16785410 | • entry (string) - The entry to modify ( Mục để sửa đổi) • warningValue (U32) - Ping warning threshold ( Ngưỡng cảnh báo Ping) • fatalValue (U32) - Ping fatal threshold ( Ngưỡng gây tử vong Ping) | Change ping value ( Thay đổi giá trị ping) |
| CdhCore.version.ENABLE | 16789504 | • enable (Svc.VersionEnabled) - whether or not Version telemetry is enabled ( liệu phép đo từ xa của phiên bản có được bật hay không) | A command to enable or disable Event verbosity and Telemetry ( Lệnh để bật hoặc tắt tính chi tiết của Sự kiện và Đo từ xa) |
| CdhCore.version.VERSION | 16789505 | • version_type (Svc.VersionType) - which version type Event is requested ( loại phiên bản nào Sự kiện được yêu cầu) | Report version as Event ( Phiên bản báo cáo là Sự kiện) |
| CdhCore.tlmSend.SET_LEVEL | 16801792 | • level (FwChanIdType) - The I32 command argument ( Đối số lệnh I32) | Set telemetry send level ( Đặt mức gửi đo từ xa) |
| CdhCore.tlmSend.SEND_PKT | 16801793 | • id (U32) - The packet ID ( ID gói) | Force a packet to be sent ( Buộc một gói được gửi) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.CloseFile | 268632064 | (Không có) | Forces a close of the currently opened file. ( Buộc đóng tập tin hiện đang mở.) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.DownlinkLatestFiles | 268632065 | • count (U8) - Number of latest files to downlink ( Số lượng tập tin mới nhất để tải xuống) | Downlinks the latest files. ( Liên kết xuống các tập tin mới nhất.) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.DownlinkFilesByIndex | 268632066 | • startIndex (U16) - First file index to downlink ( Chỉ mục tập tin đầu tiên cho đường xuống) • endIndex (U16) - Last file index to downlink ( Chỉ mục tệp cuối cùng cho đường xuống) | Downlinks files from start index to end index in descending order. ( Liên kết xuống các tập tin từ chỉ mục đầu đến chỉ mục cuối theo thứ tự giảm dần.) |

## 3.4. Events (Sự kiện / Logs)

Trong file hiện tại có 76 sự kiện được định nghĩa.

Khi phần mềm bay chạy, nó liên tục phát ra các thông báo (tương tự như hàm printf hoặc log).

| Tên Sự Kiện | ID | Mức độ | Tham số | Mô tả (Song ngữ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ReferenceDeployment.timeHandler.SetCurrentTimeError | 12288 | WARNING_HI | • status (U32) - The error status ( Trạng thái lỗi) | An error occurred while attempting to set the current time ( Đã xảy ra lỗi khi cố gắng đặt thời gian hiện tại) |
| CdhCore.cmdDisp.OpCodeRegistered | 16777216 | DIAGNOSTIC | • Opcode (FwOpcodeType) - The opcode to register ( Opcode để đăng ký) • port (I32) - The registration port ( Cổng đăng ký) • slot (I32) - The dispatch slot it was placed in ( Khe điều phối nó được đặt trong) |  |
| CdhCore.cmdDisp.OpCodeDispatched | 16777217 | COMMAND | • Opcode (FwOpcodeType) - The opcode dispatched ( Opcode được gửi đi) • port (I32) - The port dispatched to ( Cảng gửi đến) | Op code dispatched event ( Sự kiện gửi mã Op) |
| CdhCore.cmdDisp.OpCodeCompleted | 16777218 | COMMAND | • Opcode (FwOpcodeType) - The I32 command argument ( Đối số lệnh I32) | Op code completed event ( Sự kiện hoàn thành mã op) |
| CdhCore.cmdDisp.OpCodeError | 16777219 | COMMAND | • Opcode (FwOpcodeType) - The opcode with the error ( Opcode có lỗi) • error (Fw.CmdResponse) - The error value ( Giá trị lỗi) | Op code completed with error event ( Mã hoạt động đã hoàn tất với sự kiện lỗi) |
| CdhCore.cmdDisp.MalformedCommand | 16777220 | WARNING_HI | • Status (Fw.DeserialStatus) - The deserialization error ( Lỗi khử lưu huỳnh) | Received a malformed command packet ( Đã nhận được gói lệnh không đúng định dạng) |
| CdhCore.cmdDisp.InvalidCommand | 16777221 | WARNING_HI | • Opcode (FwOpcodeType) - Invalid opcode ( Mã hoạt động không hợp lệ) | Received an invalid opcode ( Đã nhận được opcode không hợp lệ) |
| CdhCore.cmdDisp.TooManyCommands | 16777222 | WARNING_HI | • Opcode (FwOpcodeType) - The opcode that overflowed the list ( Opcode đã tràn danh sách) | Exceeded the number of commands that can be simultaneously executed ( Vượt quá số lượng lệnh có thể được thực thi đồng thời) |
| CdhCore.cmdDisp.NoOpReceived | 16777223 | ACTIVITY_HI | (Không có) | The command dispatcher has successfully received a NO-OP command ( Bộ điều phối lệnh đã nhận thành công lệnh NO-OP) |
| CdhCore.cmdDisp.NoOpStringReceived | 16777224 | ACTIVITY_HI | • message (string) - The NO-OP string that is generated ( Chuỗi NO-OP được tạo) | The command dispatcher has successfully received a NO-OP command from GUI with a string ( Bộ điều phối lệnh đã nhận thành công lệnh NO-OP từ GUI bằng một chuỗi) |
| CdhCore.cmdDisp.TestCmd1Args | 16777225 | ACTIVITY_HI | • arg1 (I32) - Arg1 ( Arg1) • arg2 (F32) - Arg2 ( Arg2) • arg3 (U8) - Arg3 ( Arg3) | This log event message returns the TEST_CMD_1 arguments. ( Thông báo sự kiện nhật ký này trả về các đối số TEST_CMD_1.) |
| CdhCore.cmdDisp.OpCodeReregistered | 16777226 | DIAGNOSTIC | • Opcode (FwOpcodeType) - The opcode reregistered ( Opcode được đăng ký lại) • port (I32) - The reregistration port ( Cổng đăng ký lại) | Op code reregistered event ( Sự kiện đăng ký lại mã Op) |
| CdhCore.cmdDisp.CommandDroppedQueueOverflow | 16777227 | WARNING_HI | • OpCode (FwOpcodeType) - The command opcode dropped ( Lệnh opcode bị rớt) • Context (U32) - The call order ( Thứ tự cuộc gọi) | This log event reports the Command Sequence Buffer port queue has overflowed. ( Sự kiện nhật ký này báo cáo hàng đợi cổng Bộ đệm chuỗi lệnh đã tràn.) |
| CdhCore.events.SEVERITY_FILTER_STATE | 16781312 | ACTIVITY_LO | • severity (Svc.EventManager.FilterSeverity) - The severity level ( Mức độ nghiêm trọng) • enabled (bool) | Dump severity filter state ( Kết xuất trạng thái bộ lọc mức độ nghiêm trọng) |
| CdhCore.events.ID_FILTER_ENABLED | 16781313 | ACTIVITY_HI | • ID (FwEventIdType) - The ID filtered ( ID đã được lọc) | Indicate ID is filtered ( Cho biết ID đã được lọc) |
| CdhCore.events.ID_FILTER_LIST_FULL | 16781314 | WARNING_LO | • ID (FwEventIdType) - The ID filtered ( ID đã được lọc) | Attempted to add ID to full ID filter ID ( Đã cố thêm ID vào ID bộ lọc ID đầy đủ) |
| CdhCore.events.ID_FILTER_REMOVED | 16781315 | ACTIVITY_HI | • ID (FwEventIdType) - The ID removed ( ID đã bị xóa) | Removed an ID from the filter ( Đã xóa ID khỏi bộ lọc) |
| CdhCore.events.ID_FILTER_NOT_FOUND | 16781316 | WARNING_LO | • ID (FwEventIdType) - The ID removed ( ID đã bị xóa) | ID not in filter ( ID không có trong bộ lọc) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_WARN | 16785408 | WARNING_HI | • entry (string) - The entry passing the warning level ( Mục nhập vượt qua mức cảnh báo) | Warn that a ping target is longer than the warning value ( Cảnh báo rằng mục tiêu ping dài hơn giá trị cảnh báo) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_LATE | 16785409 | FATAL | • entry (string) - The entry passing the warning level ( Mục nhập vượt qua mức cảnh báo) | Declare FATAL since task is no longer responding ( Khai báo FATAL vì tác vụ không còn phản hồi) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_WRONG_KEY | 16785410 | FATAL | • entry (string) - The entry passing the warning level ( Mục nhập vượt qua mức cảnh báo) • badKey (U32) - The incorrect key value ( Giá trị khóa không chính xác) | Declare FATAL since task is no longer responding ( Khai báo FATAL vì tác vụ không còn phản hồi) |
| CdhCore.health.HLTH_CHECK_ENABLE | 16785411 | ACTIVITY_HI | • enabled (Fw.Enabled) - If health checking is enabled ( Nếu tính năng kiểm tra sức khỏe được bật) | Report checking turned on or off ( Kiểm tra báo cáo được bật hoặc tắt) |
| CdhCore.health.HLTH_CHECK_PING | 16785412 | ACTIVITY_HI | • enabled (Fw.Enabled) - If health pinging is enabled for a particular entry ( Nếu ping sức khỏe được bật cho một mục cụ thể) • entry (string) - The entry passing the warning level ( Mục nhập vượt qua mức cảnh báo) | Report a particular entry on or off ( Báo cáo bật hoặc tắt một mục cụ thể) |
| CdhCore.health.HLTH_CHECK_LOOKUP_ERROR | 16785413 | WARNING_LO | • entry (string) - The entry passing the warning level ( Mục nhập vượt qua mức cảnh báo) | Entry was not found ( Không tìm thấy mục nhập) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_UPDATED | 16785414 | ACTIVITY_HI | • entry (string) - The entry changed ( Mục nhập đã thay đổi) • warn (U32) - The new warning value ( Giá trị cảnh báo mới) • fatal (U32) - The new FATAL value ( Giá trị FATAL mới) | Report changed ping ( Báo cáo thay đổi ping) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_INVALID_VALUES | 16785415 | WARNING_HI | • entry (string) - The entry changed ( Mục nhập đã thay đổi) • warn (U32) - The new warning value ( Giá trị cảnh báo mới) • fatal (U32) - The new FATAL value ( Giá trị FATAL mới) | Report changed ping ( Báo cáo thay đổi ping) |
| CdhCore.version.FrameworkVersion | 16789504 | ACTIVITY_LO | • version (string) - version string ( chuỗi phiên bản) | Version of the git repository. ( Phiên bản của kho git.) |
| CdhCore.version.ProjectVersion | 16789505 | ACTIVITY_LO | • version (string) - version string ( chuỗi phiên bản) | Version of the git repository. ( Phiên bản của kho git.) |
| CdhCore.version.LibraryVersions | 16789506 | ACTIVITY_LO | • version (string) - version string ( chuỗi phiên bản) | Version of the git repository. ( Phiên bản của kho git.) |
| CdhCore.version.CustomVersions | 16789507 | ACTIVITY_LO | • version_enum (Svc.VersionCfg.VersionEnum) - The enum to access ( Enum để truy cập) • version_value (string) - version ( phiên bản) | Version of the git repository. ( Phiên bản của kho git.) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_0 | 16797696 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_1 | 16797697 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • arg1 (U32) - First assert argument ( Lập luận khẳng định đầu tiên) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_2 | 16797698 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • arg1 (U32) - First assert argument ( Lập luận khẳng định đầu tiên) • arg2 (U32) - Second assert argument ( Đối số khẳng định thứ hai) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_3 | 16797699 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • arg1 (U32) - First assert argument ( Lập luận khẳng định đầu tiên) • arg2 (U32) - Second assert argument ( Đối số khẳng định thứ hai) • arg3 (U32) - Third assert argument ( Lập luận khẳng định thứ ba) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_4 | 16797700 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • arg1 (U32) - First assert argument ( Lập luận khẳng định đầu tiên) • arg2 (U32) - Second assert argument ( Đối số khẳng định thứ hai) • arg3 (U32) - Third assert argument ( Lập luận khẳng định thứ ba) • arg4 (U32) - Fourth assert argument ( Lập luận khẳng định thứ tư) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_5 | 16797701 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • arg1 (U32) - First assert argument ( Lập luận khẳng định đầu tiên) • arg2 (U32) - Second assert argument ( Đối số khẳng định thứ hai) • arg3 (U32) - Third assert argument ( Lập luận khẳng định thứ ba) • arg4 (U32) - Fourth assert argument ( Lập luận khẳng định thứ tư) • arg5 (U32) - Fifth assert argument ( Lập luận khẳng định thứ năm) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_ASSERT_6 | 16797702 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • arg1 (U32) - First assert argument ( Lập luận khẳng định đầu tiên) • arg2 (U32) - Second assert argument ( Đối số khẳng định thứ hai) • arg3 (U32) - Third assert argument ( Lập luận khẳng định thứ ba) • arg4 (U32) - Fourth assert argument ( Lập luận khẳng định thứ tư) • arg5 (U32) - Fifth assert argument ( Lập luận khẳng định thứ năm) • arg6 (U32) - Sixth assert argument ( Lập luận khẳng định thứ sáu) | An assert happened ( Một khẳng định đã xảy ra) |
| CdhCore.fatalAdapter.AF_UNEXPECTED_ASSERT | 16797703 | FATAL | • file (string) - The source file of the assert ( Tệp nguồn của khẳng định) • line (U32) - Line number of the assert ( Số dòng của khẳng định) • numArgs (U32) - Number of unexpected arguments ( Số lượng đối số không mong muốn) | An unexpected assert happened ( Một khẳng định bất ngờ đã xảy ra) |
| CdhCore.tlmSend.NoChan | 16801792 | WARNING_LO | • Id (FwChanIdType) - The telemetry ID ( ID đo từ xa) | Telemetry channel is not part of a telemetry packet. ( Kênh đo từ xa không phải là một phần của gói đo từ xa.) |
| CdhCore.tlmSend.LevelSet | 16801793 | ACTIVITY_HI | • id (FwChanIdType) - The level ( cấp độ) | Telemetry send level set ( Đã đặt mức gửi từ xa) |
| CdhCore.tlmSend.MaxLevelExceed | 16801794 | WARNING_LO | • level (FwChanIdType) - The level ( cấp độ) • max (FwChanIdType) - The max packet level ( Mức gói tối đa) | Telemetry send level set ( Đã đặt mức gửi từ xa) |
| CdhCore.tlmSend.PacketSent | 16801795 | ACTIVITY_LO | • id (U32) - The packet ID ( ID gói) | Packet manually sent ( Gói được gửi thủ công) |
| CdhCore.tlmSend.PacketNotFound | 16801796 | WARNING_LO | • id (U32) - The packet ID ( ID gói) | Couldn't find the packet to send ( Không thể tìm thấy gói để gửi) |
| ComCcsds.comQueue.QueueOverflow | 33554432 | WARNING_HI | • queueType (Svc.QueueType) - The Queue data type ( Kiểu dữ liệu hàng đợi) • index (U32) - index of overflowed queue ( chỉ mục hàng đợi bị tràn) | Queue overflow event ( Sự kiện tràn hàng đợi) |
| ComCcsds.frameAccumulator.NoBufferAvailable | 33558528 | WARNING_HI | (Không có) | An error occurred while deserializing a packet ( Đã xảy ra lỗi khi giải tuần tự hóa một gói) |
| ComCcsds.frameAccumulator.FrameDetectionSizeError | 33558529 | WARNING_HI | • size_out (FwSizeType) | A frame was detected whose size exceeds the internal accumulation buffer capacity. No choice but to drop the frame. ( Đã phát hiện một khung có kích thước vượt quá dung lượng bộ đệm tích lũy bên trong. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc thả khung hình.) |
| ComCcsds.commsBufferManager.NoBuffsAvailable | 33562624 | WARNING_HI | • size (FwSizeType) - The requested size ( Kích thước được yêu cầu) | The BufferManager was unable to allocate a requested buffer ( BufferManager không thể phân bổ bộ đệm được yêu cầu) |
| ComCcsds.commsBufferManager.NullEmptyBuffer | 33562625 | WARNING_HI | (Không có) | The buffer manager received a null pointer and zero-sized buffer as a return. Probably undetected failed buffer allocation ( Trình quản lý bộ đệm đã nhận được một con trỏ null và bộ đệm có kích thước bằng 0 dưới dạng trả về. Có lẽ việc phân bổ bộ đệm không thành công không bị phát hiện) |
| ComCcsds.fprimeRouter.SerializationError | 33566720 | WARNING_HI | • status (U32) - The status of the operation ( Tình trạng hoạt động) | An error occurred while serializing a com buffer ( Đã xảy ra lỗi khi tuần tự hóa bộ đệm com) |
| ComCcsds.fprimeRouter.DeserializationError | 33566721 | WARNING_HI | • status (U32) - The status of the operation ( Tình trạng hoạt động) | An error occurred while deserializing a packet ( Đã xảy ra lỗi khi giải tuần tự hóa một gói) |
| ComCcsds.fprimeRouter.AllocationError | 33566722 | WARNING_HI | • reason (Svc.FprimeRouter.AllocationReason) | An allocation error occurred ( Đã xảy ra lỗi phân bổ) |
| ComCcsds.tcDeframer.InvalidSpacecraftId | 33570816 | WARNING_LO | • transmitted (U16) • configured (U16) | Deframing received an invalid SCID ( Chống khung đã nhận được SCID không hợp lệ) |
| ComCcsds.tcDeframer.InvalidFrameLength | 33570817 | WARNING_HI | • transmitted (U16) • actual (FwSizeType) | Deframing received an invalid frame length ( Chống khung nhận được độ dài khung không hợp lệ) |
| ComCcsds.tcDeframer.InvalidVcId | 33570818 | ACTIVITY_LO | • transmitted (U16) • configured (U16) | Deframing received an invalid VCID ( Deframing đã nhận được VCID không hợp lệ) |
| ComCcsds.tcDeframer.InvalidCrc | 33570819 | WARNING_HI | • transmitted (U16) • computed (U16) | Deframing received an invalid checksum ( Chống khung đã nhận được tổng kiểm tra không hợp lệ) |
| ComCcsds.spacePacketDeframer.InvalidLength | 33574912 | WARNING_HI | • transmitted (U16) • actual (FwSizeType) | Deframing received an invalid frame length ( Chống khung nhận được độ dài khung không hợp lệ) |
| ComCcsds.apidManager.UnexpectedSequenceCount | 33591296 | WARNING_LO | • transmitted (U16) • expected (U16) | Deframing received an unexpected sequence count ( Việc chống khung đã nhận được số lượng trình tự không mong muốn) |
| ComCcsds.apidManager.ApidTableFull | 33591297 | WARNING_HI | • invalidApidValue (U16) | Received an unregistered APID ( Đã nhận được APID chưa đăng ký) |
| ReferenceDeployment.framDriver.FrStartOk | 268566528 | DIAGNOSTIC | (Không có) |  |
| ReferenceDeployment.framDriver.FrStartFailed | 268566529 | WARNING_HI | • status (ISIS.FramStatus) |  |
| ReferenceDeployment.framDriver.FrWriteFailed | 268566530 | WARNING_HI | • address (U32) • length (U32) • status (ISIS.FramStatus) |  |
| ReferenceDeployment.framDriver.FrReadFailed | 268566531 | WARNING_HI | • address (U32) • length (U32) • status (ISIS.FramStatus) |  |
| ReferenceDeployment.framDriver.FrWriteVerifyFailed | 268566532 | WARNING_HI | • address (U32) • length (U32) • status (ISIS.FramStatus) |  |
| ReferenceDeployment.dataHandling.FileOpenError | 268632064 | WARNING_HI | • errornum (U32) - The error number returned from open file ( Số lỗi được trả về từ tệp đang mở) • file (string) - The file ( tập tin) | The ComLogger encountered an error opening a file ( ComLogger gặp lỗi khi mở tệp) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.FileWriteError | 268632065 | WARNING_HI | • errornum (U32) - The error number returned from write file ( Số lỗi được trả về từ tập tin ghi) • bytesWritten (U32) - The number of bytes successfully written to file ( Số byte được ghi thành công vào tệp) • bytesToWrite (U32) - The number of bytes attempted to write to file ( Số byte đã cố gắng ghi vào tập tin) • file (string) - The file ( tập tin) | The ComLogger encountered an error writing to a file ( ComLogger gặp lỗi khi ghi vào tệp) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.FileValidationError | 268632066 | WARNING_LO | • validationFile (string) - The validation file ( Tệp xác thực) • file (string) - The file ( tập tin) • status (U32) - The Os::Validate::Status return ( Os::Validate::Status trả về) | The ComLogger encountered an error writing the validation file ( ComLogger gặp lỗi khi ghi tệp xác thực) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.FileClosed | 268632067 | DIAGNOSTIC | • file (string) - The file ( tập tin) | The ComLogger successfully closed a file on command. ( ComLogger đã đóng thành công một tệp theo lệnh.) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.FileNotInitialized | 268632068 | WARNING_LO | (Không có) |  |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmIdNotFound | 268632080 | WARNING_LO | • Id (FwPrmIdType) - The parameter ID ( ID tham số) | Parameter ID not found in database. ( ID tham số không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmIdUpdated | 268632081 | ACTIVITY_HI | • Id (FwPrmIdType) - The parameter ID ( ID tham số) | Parameter ID updated in database ( ID tham số được cập nhật trong cơ sở dữ liệu) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmDbFull | 268632082 | FATAL | • Id (FwPrmIdType) - The parameter ID ( ID tham số) | Parameter database is full ( Cơ sở dữ liệu tham số đã đầy) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmIdAdded | 268632083 | ACTIVITY_HI | • Id (FwPrmIdType) - The parameter ID ( ID tham số) | Parameter ID added to database ( ID tham số đã được thêm vào cơ sở dữ liệu) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmWriteError | 268632084 | WARNING_HI | • stage (Vspc.DataHandling.PrmWriteError) - The write stage ( Giai đoạn viết) • record (I32) - The record that had the failure ( Kỷ lục đã thất bại) • error (I32) - The error code ( Mã lỗi) | Failed to write parameter data ( Không thể ghi dữ liệu tham số) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmSaveComplete | 268632085 | ACTIVITY_HI | • records (U32) - The number of records saved ( Số bản ghi đã lưu) | Save of parameter data completed ( Lưu dữ liệu tham số đã hoàn tất) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmReadError | 268632086 | WARNING_HI | • stage (Vspc.DataHandling.PrmReadError) - The read stage ( Giai đoạn đọc) • record (I32) - The record that had the failure ( Kỷ lục đã thất bại) • error (I32) - The error code ( Mã lỗi) | Failed to read parameter data ( Không thể đọc dữ liệu tham số) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.PrmLoadComplete | 268632087 | ACTIVITY_HI | • records (U32) - The number of records loaded ( Số bản ghi được tải) | Load of parameter data completed ( Tải dữ liệu tham số đã hoàn thành) |

## 3.5. Telemetry Channels (Kênh Dữ liệu từ xa)

Trong file hiện tại có 43 kênh dữ liệu.

Đây là thông tin liên tục được vệ tinh cập nhật (ví dụ: Nhiệt độ CPU, Mức Pin, Vận tốc).

| Tên Kênh | ID | Kiểu dữ liệu | Mô tả (Song ngữ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ReferenceDeployment.rateGroup100Hz.MaxCycleTime | 4096 | U32 | Max execution time of rate group cycle ( Thời gian thực hiện tối đa của chu kỳ nhóm tỷ lệ) |
| ReferenceDeployment.rateGroup100Hz.CycleTime | 4097 | U32 | Execution time of current cycle ( Thời gian thực hiện của chu kỳ hiện tại) |
| ReferenceDeployment.rateGroup100Hz.CycleCount | 4098 | U32 | Count of number of cycles ( Đếm số chu kỳ) |
| ReferenceDeployment.rateGroup10Hz.MaxCycleTime | 4352 | U32 | Max execution time of rate group cycle ( Thời gian thực hiện tối đa của chu kỳ nhóm tỷ lệ) |
| ReferenceDeployment.rateGroup10Hz.CycleTime | 4353 | U32 | Execution time of current cycle ( Thời gian thực hiện của chu kỳ hiện tại) |
| ReferenceDeployment.rateGroup10Hz.CycleCount | 4354 | U32 | Count of number of cycles ( Đếm số chu kỳ) |
| ReferenceDeployment.rateGroup5Hz.MaxCycleTime | 4608 | U32 | Max execution time of rate group cycle ( Thời gian thực hiện tối đa của chu kỳ nhóm tỷ lệ) |
| ReferenceDeployment.rateGroup5Hz.CycleTime | 4609 | U32 | Execution time of current cycle ( Thời gian thực hiện của chu kỳ hiện tại) |
| ReferenceDeployment.rateGroup5Hz.CycleCount | 4610 | U32 | Count of number of cycles ( Đếm số chu kỳ) |
| CdhCore.cmdDisp.CommandsDispatched | 16777216 | U32 | Number of commands dispatched ( Số lượng lệnh được gửi đi) |
| CdhCore.cmdDisp.CommandErrors | 16777217 | U32 | Number of command errors ( Số lỗi lệnh) |
| CdhCore.cmdDisp.CommandsDropped | 16777218 | U32 | Number of commands drooped due to buffer overflow ( Số lượng lệnh bị treo do tràn bộ đệm) |
| CdhCore.health.PingLateWarnings | 16785408 | U32 | Number of overrun warnings ( Số lượng cảnh báo tràn) |
| CdhCore.version.FrameworkVersion | 16789504 | string | Software framework version ( Phiên bản khung phần mềm) |
| CdhCore.version.ProjectVersion | 16789505 | string | Software project version ( Phiên bản dự án phần mềm) |
| CdhCore.version.CustomVersion01 | 16789506 | Svc.CustomVersionDb | Custom Versions ( Phiên bản tùy chỉnh) |
| CdhCore.version.CustomVersion02 | 16789507 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion03 | 16789508 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion04 | 16789509 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion05 | 16789510 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion06 | 16789511 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion07 | 16789512 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion08 | 16789513 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion09 | 16789514 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.CustomVersion10 | 16789515 | Svc.CustomVersionDb |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion01 | 16789516 | string | Library Versions ( Phiên bản thư viện) |
| CdhCore.version.LibraryVersion02 | 16789517 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion03 | 16789518 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion04 | 16789519 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion05 | 16789520 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion06 | 16789521 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion07 | 16789522 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion08 | 16789523 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion09 | 16789524 | string |  |
| CdhCore.version.LibraryVersion10 | 16789525 | string |  |
| CdhCore.tlmSend.SendLevel | 16801792 | FwChanIdType | Telemetry send level ( Mức độ gửi từ xa) |
| ComCcsds.comQueue.comQueueDepth | 33554432 | Svc.ComQueueDepth | Depth of queues of Fw::ComBuffer type ( Độ sâu của hàng đợi loại Fw::ComBuffer) |
| ComCcsds.comQueue.buffQueueDepth | 33554433 | Svc.BuffQueueDepth | Depth of queues of Fw::Buffer type ( Độ sâu của hàng đợi loại Fw::Buffer) |
| ComCcsds.commsBufferManager.TotalBuffs | 33562624 | U32 | The total buffers allocated ( Tổng số bộ đệm được phân bổ) |
| ComCcsds.commsBufferManager.CurrBuffs | 33562625 | U32 | The current number of allocated buffers ( Số lượng bộ đệm được phân bổ hiện tại) |
| ComCcsds.commsBufferManager.HiBuffs | 33562626 | U32 | The high water mark of allocated buffers ( Dấu nước cao của bộ đệm được phân bổ) |
| ComCcsds.commsBufferManager.NoBuffs | 33562627 | U32 | The number of requests that couldn't return a buffer ( Số lượng yêu cầu không thể trả về bộ đệm) |
| ComCcsds.commsBufferManager.EmptyBuffs | 33562628 | U32 | The number of empty buffers returned ( Số lượng bộ đệm trống được trả về) |

## 3.6. Parameters (Tham số)

Trong file hiện tại có 0 tham số.

Các tham số là những biến mà bạn có thể cấu hình và lưu lại (lưu trên bộ nhớ non-volatile).

# 4. Ứng Dụng Của File Này

Là một người phát triển phần mềm F', thông thường bạn không cần chỉnh sửa file này bằng tay. Bạn dùng file này để làm gì?

Chạy F' GDS (Ground Data System)

Viết Script Kiểm Thử (Testing)

Phân tích dữ liệu (Data Analysis)

# PHỤ LỤC: Danh sách các lệnh (Commands)

Dưới đây là bảng tổng hợp tất cả 18 lệnh được trích xuất từ file từ điển của bạn.

| Tên Lệnh | Opcode | Mô tả | Tham số |
| --- | --- | --- | --- |
| ReferenceDeployment.timeHandler.SetCurrentTime | 12288 |  | seconds_now (U32) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_NO_OP | 16777216 | No-op command | (Không có) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_NO_OP_STRING | 16777217 | No-op string command | arg1 (string) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_TEST_CMD_1 | 16777218 | No-op command | arg1 (I32) arg2 (F32) arg3 (U8) |
| CdhCore.cmdDisp.CMD_CLEAR_TRACKING | 16777219 | Clear command tracking info to recover from components not returning status | (Không có) |
| CdhCore.events.SET_EVENT_FILTER | 16781312 | Set filter for reporting events. Events are not stored in component. | filterLevel (Svc.EventManager.FilterSeverity) filterEnabled (Svc.EventManager.Enabled) |
| CdhCore.events.SET_ID_FILTER | 16781314 | Filter a particular ID | ID (FwEventIdType) idFilterEnabled (Svc.EventManager.Enabled) |
| CdhCore.events.DUMP_FILTER_STATE | 16781315 | Dump the filter states via events | (Không có) |
| CdhCore.health.HLTH_ENABLE | 16785408 | A command to enable or disable health checks | enable (Fw.Enabled) |
| CdhCore.health.HLTH_PING_ENABLE | 16785409 | Ignore a particular ping entry | entry (string) enable (Fw.Enabled) |
| CdhCore.health.HLTH_CHNG_PING | 16785410 | Change ping value | entry (string) warningValue (U32) fatalValue (U32) |
| CdhCore.version.ENABLE | 16789504 | A command to enable or disable Event verbosity and Telemetry | enable (Svc.VersionEnabled) |
| CdhCore.version.VERSION | 16789505 | Report version as Event | version_type (Svc.VersionType) |
| CdhCore.tlmSend.SET_LEVEL | 16801792 | Set telemetry send level | level (FwChanIdType) |
| CdhCore.tlmSend.SEND_PKT | 16801793 | Force a packet to be sent | id (U32) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.CloseFile | 268632064 | Forces a close of the currently opened file. | (Không có) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.DownlinkLatestFiles | 268632065 | Downlinks the latest files. | count (U8) |
| ReferenceDeployment.dataHandling.DownlinkFilesByIndex | 268632066 | Downlinks files from start index to end index in descending order. | startIndex (U16) endIndex (U16) |